# Tổng hợp các tham số đặc trưng

# Dự án LeafSearch CBIR

Tổng số đặc trưng: 35 tham số  |  Shape (10) · Color (10) · Texture (10) · Symmetry (5) · Vein (5)
File nguồn: features/extractors/

# 1. Tiền xử lý chung

Trước khi trích xuất đặc trưng, mỗi ảnh lá đi qua pipeline tiền xử lý (xem features/preprocess.py):

| Bước | Mô tả | Kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xoá nền | Otsu thresholding + Gaussian Blur (7×7) trên ảnh grayscale → mask nhị phân, sau đó morphological closing (kernel ellipse 5×5) để lấp lỗ |
| 2 | Tách lá | Áp mask lên ảnh BGR gốc → lá giữ nguyên màu, nền = đen |
| 3 | Resize | Giữ tỷ lệ khung hình, scale về tối đa 256 pixel (chiều dài nhất), rồi padding đen thành 256×256 |

Mask lá (dùng trong các extractor): Chuyển ảnh sang grayscale → threshold tại mức 10 → mask nhị phân (lá = 255, nền = 0).
File: features/extractors/base.py → _get_leaf_mask()

# 2. Nhóm 1 — Đặc trưng Hình dạng (Shape) · 10 tham số

File nguồn: features/extractors/shape.py — class ShapeExtractor

## 2.1. Aspect Ratio (Tỷ lệ khung hình)

Ý nghĩa: Đo tỷ lệ giữa chiều ngắn và chiều dài của bounding rectangle bao quanh lá. Giá trị gần 1 = lá gần vuông/tròn; gần 0 = lá dài, hẹp.

Aspect Ratio = min(w, h) / max(w, h)

Các bước tính trong dự án:

Chuyển ảnh sang grayscale, threshold tại mức 10 để tạo ảnh nhị phân.

Tìm contour ngoài cùng bằng cv2.findContours(RETR_EXTERNAL).

Lấy contour có diện tích lớn nhất (= lá).

Tính bounding rectangle bằng cv2.boundingRect(c) → thu được (x, y, w, h).

Tính min(w, h) / max(w, h).

## 2.2. Solidity (Độ đặc)

Ý nghĩa: Tỷ lệ diện tích thực của lá so với diện tích vỏ lồi (convex hull). Giá trị gần 1 = mép lá nhẵn, ít khuyết; thấp = mép lá răng cưa, có nhiều phần lõm.

Solidity = A_contour / A_convex_hull

Các bước tính trong dự án:

Tính diện tích thực của contour lá bằng cv2.contourArea(c).

Tính convex hull bằng cv2.convexHull(c).

Tính diện tích convex hull bằng cv2.contourArea(hull).

Chia diện tích contour cho diện tích convex hull.

## 2.3. Circularity (Độ tròn / Compactness)

Ý nghĩa: Đo mức độ hình dạng lá gần giống hình tròn. Giá trị = 1.0 = hình tròn hoàn hảo; nhỏ hơn 1 = hình dạng bất quy tắc/dài.

Circularity = (4π × A) / P²     (A = diện tích contour, P = chu vi contour)

Các bước tính trong dự án:

Tính diện tích lá bằng cv2.contourArea(c).

Tính chu vi lá bằng cv2.arcLength(c, True).

Áp dụng công thức 4 × π × A / P².

## 2.4. Convexity (Độ lồi)

Ý nghĩa: Tỷ lệ chu vi convex hull trên chu vi thực của contour. Giá trị gần 1 = mép lá trơn; nhỏ hơn = mép lá phức tạp, gồ ghề, răng cưa.

Convexity = P_convex_hull / P_contour

Các bước tính trong dự án:

Tính convex hull bằng cv2.convexHull(c).

Tính chu vi convex hull bằng cv2.arcLength(hull, True).

Tính chu vi thực bằng cv2.arcLength(c, True).

Chia chu vi convex hull cho chu vi thực.

## 2.5. Extent (Mức phủ hộp bao)

Ý nghĩa: Tỷ lệ diện tích thực của lá so với diện tích bounding rectangle. Đo mức lá "lấp đầy" hộp bao chữ nhật.

Extent = A_contour / (w × h)

Các bước tính trong dự án:

Tính diện tích contour lá.

Tính diện tích bounding rectangle = w × h (từ cv2.boundingRect).

Chia diện tích contour cho diện tích bounding rectangle.

## 2.6. Eccentricity (Độ lệch tâm)

Ý nghĩa: Mô tả mức độ kéo dài của hình ellipse khớp (fitted ellipse) với lá. Giá trị = 0 = hình tròn; gần 1 = hình ellipse rất dẹt (lá dài nhọn).

e = √(1 - b²/a²)     (a = bán trục lớn, b = bán trục nhỏ)

Các bước tính trong dự án:

Fit ellipse lên contour lá bằng cv2.fitEllipse(c) (yêu cầu ≥ 5 điểm).

Thu được bán trục lớn (MA/2) và bán trục nhỏ (ma/2).

Sắp xếp a = max, b = min rồi áp dụng công thức.

## 2.7. Relative Center of Mass (Tâm khối tương đối)

Ý nghĩa: Đo vị trí tương đối của trọng tâm lá dọc theo chiều dài. Giá trị gần 0 = trọng tâm gần cuống/đầu lá; gần 0.5 = trọng tâm ở giữa. Phản ánh sự phân bố diện tích lá dọc theo trục dọc.

RCoM = min(|c_y - y|, |y + h - c_y|) / h     (c_y = M01/M00, (y,h) là toạ độ và chiều cao bounding rectangle)

Các bước tính trong dự án:

Tính moment ảnh bằng cv2.moments(c).

Tính tọa độ trọng tâm: cy_m = M['m01'] / M['m00'].

Tính khoảng cách nhỏ nhất từ trọng tâm đến hai mép (trên/dưới) bounding rectangle.

Chia cho chiều cao h.

## 2.8–2.10. Hu Moments (Hu Moment 1, 2, 3)

Ý nghĩa: Hu Moments là bộ 7 moment bất biến (dự án dùng 3 đầu tiên) — bất biến với phép tịnh tiến, co giãn, xoay ảnh. Dùng để so sánh hình dạng tổng quát giữa các chiếc lá.

Hu 1: Liên quan đến moment bậc 2, đo "spread" / phân tán tổng thể.

Hu 2: Đo mức độ bất đối xứng theo hai trục chính.

Hu 3: Nhạy cảm với các đặc trưng phi đối xứng phức tạp hơn (skewness hình dạng).

Công thức gốc (Hu, 1962):

h1 = η20 + η02

h2 = (η20 - η02)² + 4η11²

h3 = (η30 - 3η12)² + (3η21 - η03)²     (ηpq = normalized central moment)

Log transform (trong dự án):

h̃i = -sign(hi) × log10(|hi|)

Các bước tính trong dự án:

Tính moment bằng cv2.moments(c).

Tính Hu moments bằng cv2.HuMoments(M).

Lấy 3 giá trị đầu tiên.

Áp dụng log transform: -sign(h) × log10(|h|) để đưa về thang số dễ so sánh.

# 3. Nhóm 2 — Đặc trưng Màu sắc (Color) · 10 tham số

File nguồn: features/extractors/color.py — class ColorExtractor

## 3.1–3.3. Color Mean (Giá trị trung bình kênh H, S, V)

Ý nghĩa: Giá trị trung bình của mỗi kênh màu (Hue, Saturation, Value) trên vùng lá. Phản ánh tông màu chủ đạo, mức bão hòa và độ sáng trung bình.

μ_c = (1/N) Σ (p_i / S_c)     (N = số pixel lá, p_i = giá trị pixel kênh c, S_c: H→180, S→255, V→255)

Các bước tính trong dự án:

Chuyển ảnh sang không gian HSV bằng cv2.cvtColor(BGR2HSV).

Tạo mask lá (threshold grayscale tại 10).

Lấy pixel lá: hsv[mask > 0].

Normalize mỗi kênh về [0, 1] bằng chia cho scale tương ứng.

Tính np.mean() cho từng kênh.

Output: color_mean_H, color_mean_S, color_mean_V  (3 tham số)

## 3.4–3.6. Color Std (Độ lệch chuẩn kênh H, S, V)

Ý nghĩa: Độ lệch chuẩn mỗi kênh màu. Giá trị cao = màu sắc biến đổi nhiều trên bề mặt lá; thấp = màu đồng nhất.

σ_c = √( (1/N) Σ (p_i/S_c - μ_c)² )

Tương tự như Color Mean, sau khi normalize, tính np.std() cho từng kênh.

Output: color_std_H, color_std_S, color_std_V  (3 tham số)

## 3.7–3.9. Color Skewness (Độ lệch bậc 3 kênh H, S, V)

Ý nghĩa: Moment bậc 3 dạng căn bậc ba. Đo mức bất đối xứng phân bố màu: dương = lệch phải (nhiều pixel có giá trị thấp hơn trung bình), âm = lệch trái.

γ_c = ∛( (1/N) Σ (p_i/S_c - μ_c)³ )

Các bước tính trong dự án:

Tính hiệu (pixel_normalized − mean) cho mỗi kênh.

Nâng luỹ thừa bậc 3, tính trung bình.

Lấy căn bậc 3 kết quả bằng np.cbrt().

Output: color_skewness_H, color_skewness_S, color_skewness_V  (3 tham số)

## 3.10. CCV Ratio (Tỷ lệ vùng coherent)

Ý nghĩa: Tỷ lệ pixel thuộc vùng coherent (vùng liên thông đủ lớn cùng màu) trên tổng pixel lá. Đo mức độ màu sắc phân bố thành vùng đồng nhất lớn. CCV Ratio cao = màu lá phân bố thành mảng lớn rõ rệt; thấp = màu sắc phân tán, nhiều đốm nhỏ.

CCV Ratio = Tổng pixel coherent / Tổng pixel lá

Một pixel là coherent nếu nó thuộc một vùng liên thông có diện tích ≥ ccv_threshold (mặc định 25 pixel) trong cùng bin màu.

Các bước tính trong dự án:

Lượng tử hóa HSV thành bins (mặc định 8×4×4 = 128 bins): h_q = H/180×8, s_q = S/256×4, v_q = V/256×4.

Gộp thành chỉ số bin duy nhất: bin = h_q×(4×4) + s_q×4 + v_q.

Gán pixel nền = -1 (loại trừ khỏi phân tích).

Với từng bin (0→127), tạo mask nhị phân → chạy cv2.connectedComponentsWithStats(connectivity=8).

Cộng dồn diện tích các component ≥ 25 pixel → total_coherent.

Chia cho tổng pixel lá.

Output: ccv_ratio  (1 tham số)

# 4. Nhóm 3 — Đặc trưng Kết cấu (Texture) · 10 tham số

File nguồn: features/extractors/texture.py — class TextureExtractor

## 4.1. GLCM Contrast (Độ tương phản)

Ý nghĩa: Đo mức chênh lệch cường độ giữa pixel và pixel lân cận. Giá trị cao = bề mặt lá có kết cấu thô, rõ nét; thấp = bề mặt mịn.

Contrast = Σ_{i,j} (i − j)² × P(i,j)     (P(i,j) = GLCM đã chuẩn hóa)

Các bước tính trong dự án:

Crop vùng bounding-box lá để giảm tính toán.

Lượng tử grayscale từ 256 → 64 mức: gray // 4.

Tính GLCM bằng skimage.feature.graycomatrix(distances=[1], angles=[0°, 45°, 90°, 135°], levels=64, symmetric=True, normed=True).

Tính contrast bằng graycoprops(glcm, 'contrast').

Lấy trung bình trên 4 hướng.

## 4.2. GLCM Energy (Năng lượng / Angular Second Moment)

Ý nghĩa: Đo mức đồng nhất kết cấu. Giá trị cao = kết cấu đồng đều, ít biến đổi; thấp = kết cấu phức tạp, ngẫu nhiên.

Energy = Σ_{i,j} P(i,j)²

Tính GLCM như trên → graycoprops(glcm, 'energy') → trung bình 4 hướng.

## 4.3. GLCM Homogeneity (Độ đồng nhất)

Ý nghĩa: Đo mức gần gũi của phân bố GLCM với đường chéo chính. Giá trị cao = cường độ pixel thay đổi nhẹ nhàng (kết cấu mịn).

Homogeneity = Σ_{i,j} P(i,j) / (1 + |i − j|)

Tính GLCM như trên → graycoprops(glcm, 'homogeneity') → trung bình 4 hướng.

## 4.4. GLCM Correlation (Độ tương quan)

Ý nghĩa: Đo mức tương quan tuyến tính giữa cường độ pixel lân cận. Giá trị cao = kết cấu có cấu trúc lặp lại rõ rệt.

Correlation = Σ_{i,j} [(i−μ_i)(j−μ_j)·P(i,j)] / (σ_i·σ_j)

Cấu hình GLCM chung:

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Số mức lượng tử | 64 |
| Khoảng cách | 1 pixel |
| Các hướng | 0°, 45°, 90°, 135° |
| Đối xứng | Có (symmetric=True) |
| Chuẩn hóa | Có (normed=True) |

## 4.5–4.9. Gabor Filter Responses (Phản hồi bộ lọc Gabor) — 5 tham số

Ý nghĩa: Bộ lọc Gabor bắt kết cấu ở các tần số không gian khác nhau. Mỗi tần số tương ứng với mẫu kết cấu có kích thước khác nhau: tần số thấp = mẫu thô/lớn, tần số cao = mẫu mịn/nhỏ. Mỗi tham số là phản hồi trung bình tại một tần số (đã trung bình qua 4 hướng).

g(x,y; λ,θ,σ,γ) = exp(-(x'² + γ²y'²)/(2σ²)) × cos(2πx'/λ)
gabor_freq_k = (1/4) Σ_{θ∈Θ} mean(|G_{θ,f_k} * I|)_{leaf}

Các bước tính trong dự án:

Với mỗi tần số f ∈ {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5} cycle/pixel:

Với mỗi hướng θ ∈ {0°, 45°, 90°, 135°}: tạo Gabor kernel cv2.getGaborKernel(ksize=(21,21), sigma=4.0, theta, lambd=1/f, gamma=0.5, psi=0) → lọc ảnh → lấy mean pixel vùng lá.

Trung bình 4 hướng → 1 giá trị cho tần số đó.

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Kích thước kernel | 21 × 21 |
| Sigma | 4.0 |
| Gamma (aspect ratio) | 0.5 |
| Psi (phase offset) | 0.0 |
| Tần số | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 cycles/pixel |
| Hướng | 0°, 45°, 90°, 135° |

Output: gabor_freq_0, gabor_freq_1, gabor_freq_2, gabor_freq_3, gabor_freq_4  (5 tham số)

## 4.10. LBP Entropy (Entropy mẫu nhị phân cục bộ)

Ý nghĩa: Shannon entropy của histogram LBP. Đo mức độ đa dạng micro-texture (kết cấu vi mô) bề mặt lá. Entropy cao = bề mặt có nhiều loại micro-pattern; thấp = kết cấu đơn điệu/đồng nhất.

LBP_{P,R}(xc,yc) = Σ_{p=0}^{P-1} s(g_p − g_c) × 2^p     (s(x)=1 nếu x≥0, ngược lại 0)

H = -Σ_k p_k × log2(p_k)     (p_k = tỷ lệ pixel rơi vào bin k)

Các bước tính trong dự án:

Tính LBP bằng skimage.feature.local_binary_pattern(gray, P=8, R=1, method='uniform').

Lấy giá trị LBP tại vùng lá: lbp[mask > 0].

Tạo histogram density với 10 bins (P + 2 = 10 cho uniform LBP).

Tính Shannon entropy: -Σ(p × log₂(p)), bỏ qua bins có p = 0.

Output: lbp_entropy  (1 tham số)

# 5. Nhóm 4 — Đặc trưng Đối xứng (Symmetry) · 5 tham số

File nguồn: features/extractors/symmetry_extractor.py — class SymmetryExtractor

### Chuẩn bị chung (PCA tìm trục tự nhiên)

Tạo mask lá bằng Otsu trên kênh Saturation (HSV) + morphological closing (kernel ellipse 7×7, 3 lần lặp).

Thu tập hợp tọa độ pixel lá → centroid hình học.

Tính ma trận hiệp phương sai → phân tích eigenvalue/eigenvector (np.linalg.eigh).

Eigenvector có eigenvalue lớn nhất = trục dọc (trục chính) → vuông góc = trục ngang.

Chiếu pixel lên trục dọc và ngang.

## 5.1. Longitudinal Asymmetry (Bất đối xứng dọc)

Ý nghĩa: Mức chênh lệch diện tích giữa nửa trái và nửa phải lá (chia theo trục dọc). Giá trị gần 0 = lá đối xứng; cao = lá lệch trái/phải.

Long. Asymmetry = |A_trái − A_phải| / A_tổng

Các bước tính:

Chiếu pixel lên trục ngang (perp_axis): proj_transverse = pts_centered @ perp_axis.

Đếm pixel có giá trị chiếu > 0 (bên trái) và < 0 (bên phải).

Tính độ chênh tuyệt đối chia cho tổng pixel lá.

## 5.2. Transverse Asymmetry (Bất đối xứng ngang)

Ý nghĩa: Mức chênh lệch diện tích giữa nửa ngọn và nửa gốc lá (chia theo trục ngang). Giá trị gần 0 = phần trên/dưới lá cân bằng.

Trans. Asymmetry = |A_ngọn − A_gốc| / A_tổng

Các bước tính:

Chiếu pixel lên trục dọc: proj_longitudinal = pts_centered @ principal_axis.

Đếm pixel có giá trị chiếu > 0 (ngọn) và < 0 (gốc).

Tính độ chênh tuyệt đối chia cho tổng.

## 5.3. Center of Mass Shift (Độ lệch trọng tâm)

Ý nghĩa: Khoảng cách Euclidean giữa trọng tâm hình học (geometric centroid) và trọng tâm khối (center of mass từ image moments). Giá trị lớn = phân bố pixel lá không đều.

CMS = √[(x_geom − x_mass)² + (y_geom − y_mass)²]
(x_mass, y_mass) = (M10/M00, M01/M00)

Các bước tính:

Tính centroid hình học = trung bình cộng tọa độ pixel lá.

Tính moments bằng cv2.moments(mask) → center of mass (M10/M00, M01/M00).

Tính khoảng cách Euclidean giữa hai trọng tâm.

## 5.4. Length Asymmetry (Bất đối xứng chiều dài)

Ý nghĩa: Độ chênh khoảng cách từ trọng tâm đến ngọn lá so với từ trọng tâm đến gốc lá. Giá trị gần 0 = trọng tâm nằm giữa lá; cao = trọng tâm lệch về phía ngọn hoặc gốc.

Length Asym. = |d_max − d_min| / (d_max + d_min)
(d_max = chiếu cực đại > 0, d_min = |giá trị cực tiểu| trên trục dọc)

Các bước tính:

Lấy giá trị chiếu cực đại và cực tiểu trên trục dọc.

Tính độ chênh tuyệt đối chia cho tổng chiều dài.

## 5.5. Width Asymmetry (Bất đối xứng chiều rộng)

Ý nghĩa: Độ chênh giữa sải cánh trái và cánh phải lá. Giá trị gần 0 = hai cánh lá đều; cao = một bên rộng hơn bên kia.

Width Asym. = |w_trái − w_phải| / (w_trái + w_phải)

Các bước tính:

Lấy giá trị chiếu cực đại (trái) và |cực tiểu| (phải) trên trục ngang.

Tính độ chênh tuyệt đối chia cho tổng chiều rộng.

# 6. Nhóm 5 — Đặc trưng Gân lá (Vein) · 5 tham số

File nguồn: features/extractors/vein_extractor.py — class VeinExtractor

### Chuẩn bị chung (trích xuất vùng gân)

Tạo mask lá bằng Otsu trên kênh Saturation + morphological closing (kernel ellipse 7×7, 3 lần lặp).

Trích gân bằng Blackhat morphology: cv2.MORPH_BLACKHAT với kernel rect 5×5 → bắt chi tiết tối (gân) trên nền sáng (thịt lá).

Threshold blackhat tại mức 15 → mask gân (vein_mask).

Phát hiện cạnh bằng Canny (threshold 50–150) → edges.

Cắt gân và cạnh chỉ trong vùng lá: bitwise_and với leaf_mask.

## 6.1. Vein Density (Mật độ gân)

Ý nghĩa: Tỷ lệ diện tích gân so với diện tích phiến lá. Giá trị cao = mạng gân dày đặc; thấp = gân thưa.

Vein Density = A_vein / A_leaf

Các bước tính:

Đếm pixel gân trong vùng lá: np.count_nonzero(veins_inside).

Đếm tổng pixel lá: np.count_nonzero(leaf_mask).

Chia lấy tỷ lệ.

## 6.2. Vein Edge Density (Mật độ cạnh gân)

Ý nghĩa: Tỷ lệ pixel cạnh (phát hiện bằng Canny) trong vùng lá. Phản ánh mức độ phức tạp/chi tiết của mạng gân.

Vein Edge Density = A_edges / A_leaf

Các bước tính:

Đếm pixel cạnh trong vùng lá: np.count_nonzero(edges_inside).

Chia cho tổng pixel lá.

## 6.3. Vein Thickness (Độ dày gân)

Ý nghĩa: Ước lượng độ dày trung bình của sợi gân bằng tỷ số diện tích gân trên chiều dài cạnh bao. Giá trị cao = gân dày; thấp = gân mảnh.

Vein Thickness = A_vein / (A_edges + ε)     (ε = 10⁻⁶ tránh chia cho 0)

Các bước tính:

Lấy diện tích gân (vein_area) và diện tích cạnh (edge_area).

Chia: vein_area / (edge_area + 1e-6).

## 6.4. Vein Contrast (Độ tương phản gân)

Ý nghĩa: Cường độ pixel trung bình vùng gân trong ảnh blackhat. Giá trị cao = gân nổi bật, tương phản mạnh so với thịt lá; thấp = gân mờ.

Vein Contrast = (1/N_v) Σ_{i∈veins} B(i)     (B(i) = cường độ blackhat, N_v = số pixel gân)

Các bước tính:

Áp mask lá lên ảnh blackhat: cv2.bitwise_and(blackhat, leaf_mask).

Lấy giá trị pixel tại vị trí gân: blackhat_inside[veins_inside > 0].

Tính np.mean().

## 6.5. Vein Uniformity (Độ đồng đều gân)

Ý nghĩa: Độ lệch chuẩn cường độ pixel vùng gân. Giá trị thấp = gân phân bố đều, đồng nhất; cao = có gân đậm nhạt xen kẽ.

Vein Uniformity = √( (1/N_v) Σ_{i∈veins} (B(i) − B̄)² )

Các bước tính:

Lấy giá trị pixel vùng gân (như Vein Contrast).

Tính np.std().

# 7. Bảng tóm tắt tổng hợp — 40 tham số

| # | Nhóm | Tên tham số | Key trong code | Miền giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shape | Aspect Ratio | aspect_ratio | [0, 1] |
| 2 | Shape | Solidity | solidity | [0, 1] |
| 3 | Shape | Circularity | circularity | [0, 1] |
| 4 | Shape | Convexity | convexity | [0, 1] |
| 5 | Shape | Extent | extent | [0, 1] |
| 6 | Shape | Eccentricity | eccentricity | [0, 1) |
| 7 | Shape | Relative Center of Mass | relative_center_of_mass | [0, 0.5] |
| 8 | Shape | Hu Moment 1 | hu_moment_1 | ℝ (log-transformed) |
| 9 | Shape | Hu Moment 2 | hu_moment_2 | ℝ (log-transformed) |
| 10 | Shape | Hu Moment 3 | hu_moment_3 | ℝ (log-transformed) |
| 11 | Color | Mean Hue | color_mean_H | [0, 1] |
| 12 | Color | Mean Saturation | color_mean_S | [0, 1] |
| 13 | Color | Mean Value | color_mean_V | [0, 1] |
| 14 | Color | Std Hue | color_std_H | [0, 1] |
| 15 | Color | Std Saturation | color_std_S | [0, 1] |
| 16 | Color | Std Value | color_std_V | [0, 1] |
| 17 | Color | Skewness Hue | color_skewness_H | ℝ |
| 18 | Color | Skewness Saturation | color_skewness_S | ℝ |
| 19 | Color | Skewness Value | color_skewness_V | ℝ |
| 20 | Color | CCV Ratio | ccv_ratio | [0, 1] |
| 21 | Texture | GLCM Contrast | glcm_contrast | [0, +∞) |
| 22 | Texture | GLCM Energy | glcm_energy | [0, 1] |
| 23 | Texture | GLCM Homogeneity | glcm_homogeneity | [0, 1] |
| 24 | Texture | GLCM Correlation | glcm_correlation | [-1, 1] |
| 25 | Texture | Gabor Freq 0 (f=0.1) | gabor_freq_0 | ℝ |
| 26 | Texture | Gabor Freq 1 (f=0.2) | gabor_freq_1 | ℝ |
| 27 | Texture | Gabor Freq 2 (f=0.3) | gabor_freq_2 | ℝ |
| 28 | Texture | Gabor Freq 3 (f=0.4) | gabor_freq_3 | ℝ |
| 29 | Texture | Gabor Freq 4 (f=0.5) | gabor_freq_4 | ℝ |
| 30 | Texture | LBP Entropy | lbp_entropy | [0, log₂(10)] |
| 31 | Symmetry | Longitudinal Asymmetry | longitudinal_asymmetry | [0, 1] |
| 32 | Symmetry | Transverse Asymmetry | transverse_asymmetry | [0, 1] |
| 33 | Symmetry | Center of Mass Shift | center_of_mass_shift | [0, +∞) (pixel) |
| 34 | Symmetry | Length Asymmetry | length_asymmetry | [0, 1] |
| 35 | Symmetry | Width Asymmetry | width_asymmetry | [0, 1] |
| 36 | Vein | Vein Density | vein_density | [0, 1] |
| 37 | Vein | Vein Edge Density | vein_edge_density | [0, 1] |
| 38 | Vein | Vein Thickness | vein_thickness | [0, +∞) |
| 39 | Vein | Vein Contrast | vein_contrast | [0, 255] |
| 40 | Vein | Vein Uniformity | vein_uniformity | [0, 255] |

Tổng cộng: 40 tham số = Shape(10) + Color(10) + Texture(10) + Symmetry(5) + Vein(5)

Tài liệu được tổng hợp từ mã nguồn dự án LeafSearch CBIR.